Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2
по предмету основы профессиональной деятельности

«Исследование работы БЭВМ»

Вариант: 57398

Выполнила: Кобленц Мария Алексеевна

Группа: P3106

Преподаватель: Ермаков Михаил Константинович

г. Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание	3

Определение функции, вычисляемой программой	4

ОП и ОДЗ исходных данных и результата	5

Область определения	5

Область допустимых значений	5

Трассировка программы	6

Вариант с меньшим числом команд	7

Выводы	8

# Задание

# Определение функции, вычисляемой программой

| Адрес | Содержимое | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 | 0200 | - | Переменная a |
| 12A | 612A | - | Переменная b |
| 12B | A134 | LD 134 | Загрузка Загрузить содержимое адреса 134 в аккумулятор (дале AC) |
| 12C | 3129 | OR 129 | Логическое или Логически сложить содержимое АС и адреса 129 и результат записать в AC |
| 12D | E135 | ST 135 | Сохранение Сохранение содержимого АС в адрес 135 |
| 12E | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 12F | 612A | SUB 12A | Вычитание Вычитание из содержимого АС содержимого адреса 12А и результат записать в AC |
| 130 | 4135 | ADD 135 | Сложение Сложить содержимое адреса 135 с содержимым AC и результат записать в AC |
| 131 | E133 | ST 133 | Сохранение Сохранение содержимого АС в адрес 133 |
| 132 | 0100 | HLT | Остановка Остановить работу |
| 133 | 3129 | - | Переменная c |
| 134 | 612A | - | Переменная d |
| 135 | 4135 | - | Переменная e |

Итого БЭВМ проделала следующее действие:

(612А OR 0200) — 612А

И получила результат 022A , записанный в память по адресу 133. Из этого можно сделать вывод, что программа вычисляет функцию R = (X OR Y) - Z

# ОП и ОДЗ исходных данных и результата

## Область определения

X – Набор из 16-и логических однобитовых значений

Y – Набор из 16-и логических однобитовых значений

Z – 16-и разрядное знаковое число

(X OR Y) – Набор из 16-и логических однобитовых значений

R – 16-и разрядное знаковое число

## Область допустимых значений

# Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Содержимое |  | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Содержимое |
| xxx | xxxx |  | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx |
| 129 | 0200 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12A | 612A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12B | A134 |  | 12C | A134 | 134 | 612A | 000 | 012B | 612A | 0000 | - | - |
| 12C | 3129 |  | 12D | 3129 | 129 | 0200 | 000 | 9CD5 | 632A | 0000 | - | - |
| 12D | E135 |  | 12E | E135 | 135 | 632A | 000 | 012D | 632A | 0000 | 135 | 632A |
| 12E | 0200 |  | 12F | 0200 | 12E | 0200 | 000 | 012E | 0000 | 0100 | - | - |
| 12F | 612A |  | 130 | 612A | 12A | 6100 | 000 | 012F | 9ED6 | 1000 | - | - |
| 130 | 4135 |  | 131 | 4135 | 135 | 632A | 000 | 0130 | 0200 | 0000 | - | - |
| 131 | E133 |  | 132 | E133 | 133 | 0200 | 000 | 0131 | 0200 | 0000 | 133 | 0200 |
| 132 | 0100 |  | 133 | 0100 | 132 | 0100 | 000 | 0132 | 0200 | 0000 | - | - |
| 133 | 3129 |  | 134 | 3129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 612A |  | 135 | 612A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 4135 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Вариант с меньшим числом команд

| Адрес | Содержимое | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 |  |  |  |
| 12A | 0200 |  |  |
| 12B | 612A |  |  |
| 12C | А12В | LD 12B | Загрузить |
| 12D | 312А | OR 12A | Логическое или |
| 12E | 612В | SUB 12B | Вычесть |
| 12F | Е129 | ST 129 | Сохранить |
| 130 | 0100 | HLT | Остановить работу |
| 131 |  |  |  |

# Дополнительное задание

R = (X – Y) * Z

| Адрес | Содержимое | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | X |  |  |
| 001 | Y |  |  |
| 002 | Z |  |  |
| 003 | A000 | LD 000 |  |
| 004 | 6001 | SUB 001 |  |
| 005 | 2002 | AND 002 |  |
| 006 | E008 | ST 008 |  |
| 007 | 0100 | HLT |  |
| 008 | R |  |  |

## ОП

X –  16-и разрядное знаковое число

Y – 16-и разрядное знаковое число

Z –  Набор из 16-и логических однобитовых значений

(X - Y) – 16-и разрядное знаковое число, читается БЭВМ как набор из 16-и логических однобитовых значений

R – Набор из 16-и логических однобитовых значений

## ОДЗ

# Выводы

В ходе данной лабораторной работы я:

- Познакомилась со структурой БЭВМ, узнала, как устроены

регистры и как выполняются команды

- Научилась определять ОДЗ

- Узнала структуру и виды команд

- Научилась делать трассировку программы

- Узнала, как представляются данные в памяти БЭВМ.